| Трубка дренажная торакальная для плевральной полости со стилетом, прямая, Ch/Fr12, длина 290 мм, арт. 0618-01-12 |  |
| --- | --- |
| Код позиции КТРУ 32.50.13.110-00005221 |  |
| Используется для проведения плевральной пункции и дренирования экссудата или гноя при помощи шприца Luer-Lock | Соответствие |
| Размер, Ch/Fr | 12 |
| Общая длина трубки, мм, ±30 | 290 |
| Внутренний диаметр трубки, мм, ±0,5 | 2,8 |
| Наружный диаметр трубки, мм, ±0,5 | 4,0 |
| Материал трубки | ПВХ |
| Трубка снабжена коннектором Luer-lock с колпачком | Соответствие |
| Длина коннектора, мм, ±3 | 30 |
| Внутренний диаметр коннектора, мм, ±0,4 | 4,0 |
| Размер коннектора | 4,0 |
| Тело трубки рентгеноконтрастное для визуализации положения трубки под R-контролем | Соответствие |
| Градуированная маркировочная шкала с ценой деления 1 см. Каждые пять см цифровая маркировка | Соответствие |
| Пять боковых отверстия на дистальном конце трубки для эффективного дренажа | Соответствие |
| Трубка снабжена предустановленным острым, с трехгранной заточкой стилетом (троакаром) из нержавеющей стали, с ручкой | Соответствие |
| Стилет находится в металлическом тубусе, который служит для придания необходимой жесткости тонкого стилета | Соответствие |
| Длина стилета, мм, ±30 | 345 |
| Наружный диаметр стилета, мм, ±0,1 | 1,5 |
| Заглушка на конце трубки для предупреждения повреждения упаковки стилетом и снижения вероятности травматизации персонала | Соответствие |
| Стерилизовано оксидом этилена | Соответствие |
| Срок годности | 5 лет |
| Индивидуальная упаковка | Соответствие |
| Стерилизован оксидом этилена | Соответствие |
| Комплектация |  |
| Трубка дренажная торакальная для плевральной полости со стилетом, прямая, длина 290 мм | 1 шт. |