| Трубка дренажная торакальная для плевральной полости со стилетом, прямая, Ch/Fr30, длина 335 мм, арт. 0618-01-30 |  |
| --- | --- |
| Код позиции КТРУ 32.50.13.110–00005221 |  |
| Предназначена для введения через межреберное пространство в плевральную полость с целью создания канала для удаления жидкости, воздуха или гноя | Соответствие |
| Размер, Ch/Fr | 30 |
| Общая длина трубки, мм, ±30 | 335 |
| Внутренний диаметр трубки, мм, ±0,5 | 7,3 |
| Наружный диаметр трубки, мм, ±0,8 | 10,0 |
| Дренажная трубка изготовлена из ПВХ | Соответствие |
| Трубка снабжена универсальным ступенчатым коннектором с резьбой и завинчивающимся колпачком | Соответствие |
| Длина коннектора, мм, ±4 | 47 |
| Внутренний диаметр коннектора, мм, ±0,5 | 5,9 |
| Размер коннектора | 10,1 |
| Рентгеноконтрастный кончик трубки и рентгеноконтрастная линия по всей длине для визуализации положения трубки под R-контролем | Соответствие |
| Градуированная маркировочная шкала с ценой деления 1 см. Каждые пять см цифровая маркировка | Соответствие |
| Твердый конический дистальный конец из плотного ПВХ для облегчения проведения дренажа через грудную стенку | Соответствие |
| Два боковых отверстия на дистальном конце трубки для эффективного дренажа | Соответствие |
| Трубка снабжена предустановленным острым, с конусообразной заточкой алюминиевым стилетом (троакаром) с ручкой | Соответствие |
| Длина стилета, мм, ±30 | 380 |
| Наружный диаметр стилета, мм, ±0,5 | 5,6 |
| Заглушка на конце трубки для предупреждения повреждения упаковки стилетом и снижения вероятности травматизации персонала | Соответствие |
| Стерилизовано оксидом этилена | Соответствие |
| Срок годности | 5 лет |
| Индивидуальная упаковка | Соответствие |
| Стерилизован оксидом этилена | Соответствие |
| Комплектация |  |
| Трубка дренажная торакальная для плевральной полости со стилетом, прямая | 1 шт. |